# BÁO CÁO HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH AI & MÔ PHỎNG END-TO-END - NEXTFARM

Phiên bản: 10.4-simulation
Run ID: sim30-v104-20260928T075629Z
Ngày tạo: 2026-09-28T07:56:45.207703+00:00

PHẠM VI: DỮ LIỆU MÔ PHỎNG 30 NGÀY - TRAIN THẬT TRÊN DATASET SYNTHETIC. KHÔNG PHẢI BẰNG CHỨNG HIỆU NĂNG NGOÀI THỰC ĐỊA.

# 1. Tóm tắt quy trình thực nghiệm

Báo cáo này là tài liệu duy nhất mô tả toàn bộ vòng đời thực nghiệm: sinh/đọc dữ liệu mô phỏng, kiểm tra dữ liệu, tạo feature và target, chia Train/Validation/Test, benchmark thuật toán, huấn luyện thật bằng scikit-learn, đánh giá trên Test khóa, sinh biểu đồ/ma trận, đóng gói model, chạy mô phỏng API shadow, batch inference, A/B routing, monitoring và kiểm tra retraining entrypoint.

1. Data ingestion từ data/simulation-30day-v103

2. Data audit + kiểm tra trùng/missing/sự cố

3. Feature engineering causal + target mô phỏng

4. Temporal/customer holdout split

5. Train nhiều candidate cho từng model

6. Chọn thuật toán bằng Validation

7. Đánh giá một lần trên Test

8. Đóng gói .joblib + .pkl kèm preprocessing

9. Shadow API + batch inference + A/B 10%

10. Monitoring + retraining readiness

# 2. Dữ liệu và kiểm tra trước train

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Nguồn dữ liệu | SYNTHETIC_SIMULATION_ONLY |
| Rows raw | 48926 |
| Rows sau feature engineering | 48926 |
| Customers | 12 |
| Devices | 12 |
| Thời gian bắt đầu | 2026-08-10 00:10:00+00:00 |
| Thời gian kết thúc | 2026-09-09 00:00:00+00:00 |
| Số ngày | 29.9931 |
| Duplicate key rows | 0 |

| Cảm biến | Tỷ lệ missing |
| --- | --- |
| soil_moisture | 0.0000 |
| temperature | 0.0000 |
| air_humidity | 0.0000 |
| ec | 0.0119 |
| ph | 0.0000 |
| flow_rate | 0.0000 |

| Sự cố ground-truth mô phỏng | Positive rows |
| --- | --- |
| no_flow | 1411 |
| leak | 1372 |
| sensor_fault | 1442 |
| power_loss | 0 |
| mqtt_loss | 0 |

Nguyên tắc cleaning: không backfill dữ liệu tương lai; trạng thái thiết bị chỉ forward-fill tối đa 2 bước để giữ tính nhân quả. Outlier hợp lệ vật lý không tự động xóa vì có thể chính là tín hiệu sự cố.

# 3. Feature engineering, target và chống data leakage

Feature lag/rolling chỉ sử dụng quá khứ. Soil Moisture dùng lag 10/30/60/180 phút, rolling mean/std 1 giờ và slope 1 giờ. Các biến giờ được mã hóa sin/cos. Target Soil Moisture là t+6 giờ. Target anomaly/maintenance là có incident trong 60 phút tương lai. Nutrient và irrigation dùng policy synthetic được ghi rõ, không giả định là ground truth thực địa.

| Thuộc tính split | Giá trị |
| --- | --- |
| Start | 2026-08-10 00:10:00+00:00 |
| Train end | 2026-08-31 00:03:00+00:00 |
| Validation end | 2026-09-04 12:01:30+00:00 |
| End | 2026-09-09 00:00:00+00:00 |
| Held-out customers | synthetic_customer_009, synthetic_customer_010, synthetic_customer_011 |

Train và Validation dùng nhóm customer phát triển nhưng tách theo thời gian; Test dùng các customer held-out ở giai đoạn thời gian cuối. Cấu trúc này khó hơn random split và giảm nguy cơ leakage theo thời gian/customer.

# 4. Model 1 - Soil Moisture Forecasting

## 4.1. Mục tiêu nghiệp vụ và bài toán ML

Dự báo độ ẩm đất sau 6 giờ từ chuỗi cảm biến và trạng thái môi trường gần nhất.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Task | regression |
| Target | target_moisture_6h |
| Số feature | 15 |
| Train rows | 25677 |
| Validation rows | 5527 |
| Test rows | 1734 |

Feature đầu vào: soil_moisture, temperature, air_humidity, ec, ph, flow_rate, moisture_lag_10m, moisture_lag_30m, moisture_lag_60m, moisture_lag_180m, moisture_mean_1h, moisture_std_1h, moisture_slope_1h, hour_sin, hour_cos.

## 4.2. Lý do lựa chọn thuật toán

Lập luận trước khi xem kết quả: Extra Trees và Random Forest được benchmark vì bài toán là hồi quy phi tuyến trên dữ liệu cảm biến dạng bảng với nhiều tương tác và lag. Extra Trees đặc biệt phù hợp giai đoạn mô phỏng vì không cần scaling, chịu được quan hệ phi tuyến và cho phép giải thích feature importance. Thuật toán cuối cùng chỉ được chọn theo MAE Validation, Test không dùng để chọn model.

Nguyên tắc lựa chọn: tất cả candidate chỉ được so sánh trên Validation. Test set được giữ lại để đánh giá model đã chọn, không dùng để chọn thuật toán.

| Candidate | Validation metrics | Kết quả lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| ExtraTreesRegressor | mae=0.7786, rmse=1.0177, r2=0.9751, median_absolute_error=0.6111, p90_absolute_error=1.6709 | CHỌN |
| RandomForestRegressor | mae=0.8155, rmse=1.0709, r2=0.9724, median_absolute_error=0.6447, p90_absolute_error=1.7318 | Không chọn |

Thuật toán được chọn: ExtraTreesRegressor.

## 4.3. Kết quả Test khóa

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| mae | 1.9969 |
| rmse | 2.5399 |
| r2 | 0.8220 |
| median_absolute_error | 1.6165 |
| p90_absolute_error | 4.1368 |

## 4.4. Biểu đồ, ma trận và diễn giải

Actual vs Predicted. Điểm càng sát đường chéo càng tốt; khoảng cách tới đường chéo thể hiện sai số dự đoán.

Giải thích: nếu đám mây điểm lệch có hệ thống lên trên hoặc xuống dưới đường chéo, model có bias. Các điểm xa đường chéo là trường hợp model sai lớn cần xem theo zone/thời điểm.

Residual distribution (Prediction - Actual). Residual lý tưởng tập trung quanh 0 và tương đối cân đối.

Giải thích: residual lệch khỏi 0 cho thấy model có xu hướng dự đoán cao/thấp. Đuôi dài thể hiện tồn tại một số trường hợp sai số lớn dù MAE tổng thể thấp.

Chuỗi Actual vs Predicted trên phần cuối Test set, dùng để kiểm tra model có bám được biến động theo thứ tự thời gian hay không.

Feature Importance của model đã chọn. Đây là mức đóng góp tương đối trong mô hình cây, không được diễn giải thành quan hệ nhân quả.

| Feature | Importance |
| --- | --- |
| moisture_slope_1h | 0.3744 |
| moisture_lag_180m | 0.1911 |
| soil_moisture | 0.0772 |
| hour_sin | 0.0614 |
| moisture_lag_10m | 0.0475 |
| moisture_lag_60m | 0.0397 |
| moisture_std_1h | 0.0368 |
| moisture_mean_1h | 0.0343 |

## 4.5. Artifact và khả năng tái lập

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Artifact | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/models/soil_moisture_forecast.joblib |
| SHA-256 | 023783efee7678467feb49ebca62b2e236695e91a4b71ae8c582aea33e73ac3a |
| Predictions CSV | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/predictions/soil_moisture_forecast_test_predictions.csv |
| Trạng thái | EXPERIMENTAL_SIMULATION |

# 5. Model 2 - Nutrient Recommendation

## 5.1. Mục tiêu nghiệp vụ và bài toán ML

Phân loại hành động châm dinh dưỡng mô phỏng thành REDUCE / KEEP / INCREASE dựa trên EC, pH và điều kiện cảm biến.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Task | classification |
| Target | target_nutrient_action |
| Số feature | 8 |
| Train rows | 25677 |
| Validation rows | 5527 |
| Test rows | 1842 |

Feature đầu vào: ec, ph, soil_moisture, temperature, air_humidity, flow_rate, hour_sin, hour_cos.

## 5.2. Lý do lựa chọn thuật toán

Lập luận trước khi xem kết quả: Random Forest và Extra Trees được benchmark vì phù hợp cho luật dinh dưỡng phi tuyến, tương tác EC-pH và không yêu cầu chuẩn hóa. Model cuối được chọn bằng Macro-F1 trên Validation để tránh Accuracy cao giả tạo khi lớp KEEP chiếm đa số. Đây là nhãn policy mô phỏng, không phải khuyến cáo nông học ngoài thực địa.

Nguyên tắc lựa chọn: tất cả candidate chỉ được so sánh trên Validation. Test set được giữ lại để đánh giá model đã chọn, không dùng để chọn thuật toán.

| Candidate | Validation metrics | Kết quả lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| RandomForestClassifier | accuracy=1.0000, precision_macro=1.0000, recall_macro=1.0000, f1_macro=1.0000 | CHỌN |
| ExtraTreesClassifier | accuracy=0.9832, precision_macro=0.9536, recall_macro=0.9842, f1_macro=0.9684 | Không chọn |

Thuật toán được chọn: RandomForestClassifier.

## 5.3. Kết quả Test khóa

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| accuracy | 0.9435 |
| precision_macro | 0.9603 |
| recall_macro | 0.7396 |
| f1_macro | 0.7709 |

Class distribution trên Test: 0=611, 1=1099, 2=132

| Lớp | Precision | Recall | F1 | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDUCE | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 611 |
| KEEP | 0.9142 | 0.9991 | 0.9548 | 1099 |
| INCREASE | 0.9667 | 0.2197 | 0.3580 | 132 |
| macro avg | 0.9603 | 0.7396 | 0.7709 | 1842 |
| weighted avg | 0.9464 | 0.9435 | 0.9270 | 1842 |

## 5.4. Biểu đồ, ma trận và diễn giải

Confusion Matrix. Hàng là nhãn thực tế, cột là nhãn dự đoán; đường chéo là dự đoán đúng, ô ngoài đường chéo là lỗi.

Giải thích ma trận: True Positive/True Negative là dự đoán đúng; False Positive tạo cảnh báo giả; False Negative là model bỏ sót sự cố. Với anomaly/predictive maintenance, False Negative cần được ưu tiên giám sát khi chuyển sang dữ liệu thực.

Feature Importance của model đã chọn. Đây là mức đóng góp tương đối trong mô hình cây, không được diễn giải thành quan hệ nhân quả.

| Feature | Importance |
| --- | --- |
| ec | 0.4572 |
| ph | 0.4442 |
| soil_moisture | 0.0478 |
| hour_sin | 0.0167 |
| temperature | 0.0150 |
| hour_cos | 0.0095 |
| air_humidity | 0.0084 |
| flow_rate | 0.0008 |

## 5.5. Artifact và khả năng tái lập

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Artifact | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/models/nutrient_recommendation.joblib |
| SHA-256 | 54592da8764c9337a43203d0ac2a264cd162c5bab8a269146b7c15e67a32bcc3 |
| Predictions CSV | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/predictions/nutrient_recommendation_test_predictions.csv |
| Trạng thái | EXPERIMENTAL_SIMULATION |

# 6. Model 3 - Anomaly Detection

## 6.1. Mục tiêu nghiệp vụ và bài toán ML

Phát hiện/nghi ngờ sự cố no-flow hoặc leak trong 60 phút tới từ trạng thái van/bơm, lưu lượng và telemetry thiết bị.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Task | classification |
| Target | target_anomaly_60m |
| Số feature | 11 |
| Train rows | 25677 |
| Validation rows | 5527 |
| Test rows | 1842 |

Feature đầu vào: flow_rate, supply_voltage, rssi, pressure, pump_current, sensor_bus_errors, packet_loss_rate, command_failure_rate, pump_running, valve_running, online.

## 6.2. Lý do lựa chọn thuật toán

Lập luận trước khi xem kết quả: Extra Trees và Random Forest được benchmark vì anomaly ở đây có ground-truth nhị phân và quan hệ điều kiện kiểu van-bơm-flow rất phi tuyến. Macro-F1 được dùng để chọn model nhằm cân bằng lớp bình thường và lớp sự cố; ROC-AUC chỉ là metric bổ sung.

Nguyên tắc lựa chọn: tất cả candidate chỉ được so sánh trên Validation. Test set được giữ lại để đánh giá model đã chọn, không dùng để chọn thuật toán.

| Candidate | Validation metrics | Kết quả lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| ExtraTreesClassifier | accuracy=0.9705, precision_macro=0.8947, recall_macro=0.9760, f1_macro=0.9301, roc_auc=0.9962 | Không chọn |
| RandomForestClassifier | accuracy=0.9770, precision_macro=0.9336, recall_macro=0.9484, f1_macro=0.9409, roc_auc=0.9956 | CHỌN |

Thuật toán được chọn: RandomForestClassifier.

## 6.3. Kết quả Test khóa

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| accuracy | 0.9761 |
| precision_macro | 0.9317 |
| recall_macro | 0.9469 |
| f1_macro | 0.9391 |
| roc_auc | 0.9935 |

Class distribution trên Test: 0=1643, 1=199

| Lớp | Precision | Recall | F1 | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 0.9890 | 0.9842 | 0.9866 | 1643 |
| ANOMALY | 0.8744 | 0.9095 | 0.8916 | 199 |
| macro avg | 0.9317 | 0.9469 | 0.9391 | 1842 |
| weighted avg | 0.9766 | 0.9761 | 0.9763 | 1842 |

## 6.4. Biểu đồ, ma trận và diễn giải

Confusion Matrix. Hàng là nhãn thực tế, cột là nhãn dự đoán; đường chéo là dự đoán đúng, ô ngoài đường chéo là lỗi.

Giải thích ma trận: True Positive/True Negative là dự đoán đúng; False Positive tạo cảnh báo giả; False Negative là model bỏ sót sự cố. Với anomaly/predictive maintenance, False Negative cần được ưu tiên giám sát khi chuyển sang dữ liệu thực.

ROC curve cho bài toán nhị phân. Đường cong càng áp sát góc trên-trái càng thể hiện khả năng tách lớp tốt.

Precision-Recall curve. Biểu đồ này đặc biệt hữu ích khi lớp sự cố hiếm vì thể hiện trực tiếp đánh đổi giữa bắt đủ sự cố và giảm cảnh báo giả.

Feature Importance của model đã chọn. Đây là mức đóng góp tương đối trong mô hình cây, không được diễn giải thành quan hệ nhân quả.

| Feature | Importance |
| --- | --- |
| pressure | 0.8399 |
| flow_rate | 0.0710 |
| supply_voltage | 0.0164 |
| rssi | 0.0147 |
| pump_running | 0.0131 |
| pump_current | 0.0127 |
| packet_loss_rate | 0.0102 |
| sensor_bus_errors | 0.0093 |

## 6.5. Artifact và khả năng tái lập

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Artifact | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/models/anomaly_detection.joblib |
| SHA-256 | a42f9805b6d7144327adc55cfb0eb4592d3ae07410bc867b8697086f2f72f6e1 |
| Predictions CSV | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/predictions/anomaly_detection_test_predictions.csv |
| Trạng thái | EXPERIMENTAL_SIMULATION |

# 7. Model 4 - Smart Irrigation Scheduling

## 7.1. Mục tiêu nghiệp vụ và bài toán ML

Ước lượng số phút tưới đề xuất theo policy mô phỏng từ thiếu hụt độ ẩm, nhiệt độ, độ ẩm không khí và lịch sử cảm biến.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Task | regression |
| Target | target_irrigation_minutes |
| Số feature | 15 |
| Train rows | 25677 |
| Validation rows | 5527 |
| Test rows | 1842 |

Feature đầu vào: soil_moisture, temperature, air_humidity, ec, ph, flow_rate, moisture_lag_10m, moisture_lag_30m, moisture_lag_60m, moisture_lag_180m, moisture_mean_1h, moisture_std_1h, moisture_slope_1h, hour_sin, hour_cos.

## 7.2. Lý do lựa chọn thuật toán

Lập luận trước khi xem kết quả: Bài toán là hồi quy phi tuyến dạng bảng; Extra Trees và Random Forest được benchmark vì học tốt ngưỡng và tương tác mà không cần scaling, MAE Validation là tiêu chí chọn vì đơn vị phút dễ diễn giải trực tiếp. Kết quả cực cao phải được hiểu là khả năng học policy simulator, không phải chứng minh tối ưu tưới ngoài thực địa.

Nguyên tắc lựa chọn: tất cả candidate chỉ được so sánh trên Validation. Test set được giữ lại để đánh giá model đã chọn, không dùng để chọn thuật toán.

| Candidate | Validation metrics | Kết quả lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| ExtraTreesRegressor | mae=0.0295, rmse=0.0771, r2=0.9993, median_absolute_error=0.0051, p90_absolute_error=0.0790 | Không chọn |
| RandomForestRegressor | mae=0.0154, rmse=0.0466, r2=0.9998, median_absolute_error=0.0013, p90_absolute_error=0.0386 | CHỌN |

Thuật toán được chọn: RandomForestRegressor.

## 7.3. Kết quả Test khóa

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| mae | 0.0999 |
| rmse | 0.2574 |
| r2 | 0.9938 |
| median_absolute_error | 0.0025 |
| p90_absolute_error | 0.4415 |

## 7.4. Biểu đồ, ma trận và diễn giải

Actual vs Predicted. Điểm càng sát đường chéo càng tốt; khoảng cách tới đường chéo thể hiện sai số dự đoán.

Giải thích: nếu đám mây điểm lệch có hệ thống lên trên hoặc xuống dưới đường chéo, model có bias. Các điểm xa đường chéo là trường hợp model sai lớn cần xem theo zone/thời điểm.

Residual distribution (Prediction - Actual). Residual lý tưởng tập trung quanh 0 và tương đối cân đối.

Giải thích: residual lệch khỏi 0 cho thấy model có xu hướng dự đoán cao/thấp. Đuôi dài thể hiện tồn tại một số trường hợp sai số lớn dù MAE tổng thể thấp.

Chuỗi Actual vs Predicted trên phần cuối Test set, dùng để kiểm tra model có bám được biến động theo thứ tự thời gian hay không.

Feature Importance của model đã chọn. Đây là mức đóng góp tương đối trong mô hình cây, không được diễn giải thành quan hệ nhân quả.

| Feature | Importance |
| --- | --- |
| soil_moisture | 0.7345 |
| moisture_lag_10m | 0.1569 |
| temperature | 0.0728 |
| moisture_mean_1h | 0.0287 |
| air_humidity | 0.0065 |
| moisture_lag_30m | 0.0002 |
| hour_cos | 0.0001 |
| hour_sin | 0.0001 |

## 7.5. Artifact và khả năng tái lập

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Artifact | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/models/smart_irrigation_scheduler.joblib |
| SHA-256 | 327e0f754648f73663d4eb3e887db85993c478e3263ed69486dc2300333c824b |
| Predictions CSV | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/predictions/smart_irrigation_scheduler_test_predictions.csv |
| Trạng thái | EXPERIMENTAL_SIMULATION |

# 8. Model 5 - Predictive Maintenance

## 8.1. Mục tiêu nghiệp vụ và bài toán ML

Dự đoán nguy cơ sensor fault, mất nguồn hoặc mất MQTT trong 60 phút tới từ telemetry sức khỏe thiết bị.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Task | classification |
| Target | target_maintenance_60m |
| Số feature | 11 |
| Train rows | 25677 |
| Validation rows | 5527 |
| Test rows | 1842 |

Feature đầu vào: flow_rate, supply_voltage, rssi, pressure, pump_current, sensor_bus_errors, packet_loss_rate, command_failure_rate, pump_running, valve_running, online.

## 8.2. Lý do lựa chọn thuật toán

Lập luận trước khi xem kết quả: Predictive maintenance có tín hiệu phi tuyến và tương tác mạnh giữa voltage, RSSI, packet loss, command failure, current và online state. Extra Trees và Random Forest được benchmark vì robust trên dữ liệu bảng, không cần scaling và giải thích được feature importance; Macro-F1 là tiêu chí chọn để không bỏ qua lớp sự cố hiếm.

Nguyên tắc lựa chọn: tất cả candidate chỉ được so sánh trên Validation. Test set được giữ lại để đánh giá model đã chọn, không dùng để chọn thuật toán.

| Candidate | Validation metrics | Kết quả lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| ExtraTreesClassifier | accuracy=0.9910, precision_macro=0.9338, recall_macro=0.9857, f1_macro=0.9580, roc_auc=0.9991 | Không chọn |
| RandomForestClassifier | accuracy=0.9935, precision_macro=0.9563, recall_macro=0.9823, f1_macro=0.9689, roc_auc=0.9991 | CHỌN |

Thuật toán được chọn: RandomForestClassifier.

## 8.3. Kết quả Test khóa

| Metric | Giá trị |
| --- | --- |
| accuracy | 0.9935 |
| precision_macro | 0.9653 |
| recall_macro | 0.9653 |
| f1_macro | 0.9653 |
| roc_auc | 0.9992 |

Class distribution trên Test: 0=1751, 1=91

| Lớp | Precision | Recall | F1 | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 0.9966 | 0.9966 | 0.9966 | 1751 |
| MAINTENANCE_RISK | 0.9341 | 0.9341 | 0.9341 | 91 |
| macro avg | 0.9653 | 0.9653 | 0.9653 | 1842 |
| weighted avg | 0.9935 | 0.9935 | 0.9935 | 1842 |

## 8.4. Biểu đồ, ma trận và diễn giải

Confusion Matrix. Hàng là nhãn thực tế, cột là nhãn dự đoán; đường chéo là dự đoán đúng, ô ngoài đường chéo là lỗi.

Giải thích ma trận: True Positive/True Negative là dự đoán đúng; False Positive tạo cảnh báo giả; False Negative là model bỏ sót sự cố. Với anomaly/predictive maintenance, False Negative cần được ưu tiên giám sát khi chuyển sang dữ liệu thực.

ROC curve cho bài toán nhị phân. Đường cong càng áp sát góc trên-trái càng thể hiện khả năng tách lớp tốt.

Precision-Recall curve. Biểu đồ này đặc biệt hữu ích khi lớp sự cố hiếm vì thể hiện trực tiếp đánh đổi giữa bắt đủ sự cố và giảm cảnh báo giả.

Feature Importance của model đã chọn. Đây là mức đóng góp tương đối trong mô hình cây, không được diễn giải thành quan hệ nhân quả.

| Feature | Importance |
| --- | --- |
| sensor_bus_errors | 0.9455 |
| supply_voltage | 0.0108 |
| pressure | 0.0095 |
| rssi | 0.0090 |
| packet_loss_rate | 0.0080 |
| pump_current | 0.0070 |
| flow_rate | 0.0049 |
| command_failure_rate | 0.0049 |

## 8.5. Artifact và khả năng tái lập

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Artifact | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/models/predictive_maintenance.joblib |
| SHA-256 | 8f4a1437c99dcffe219d0efa120c478469a97f8221cad9194b5be94d964c9178 |
| Predictions CSV | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/predictions/predictive_maintenance_test_predictions.csv |
| Trạng thái | EXPERIMENTAL_SIMULATION |

# 9. Đóng gói mô hình (Model Packaging)

Mỗi model đã train được đóng gói hai định dạng .joblib và .pkl. Artifact chứa sklearn Pipeline bao gồm SimpleImputer và estimator, danh sách feature, target, task, scope, label mapping (nếu có). Vì preprocessing nằm trong Pipeline nên serving không được fit lại scaler/imputer trên dữ liệu inference.

| Model | Artifact | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| soil_moisture_forecast | soil_moisture_forecast.joblib | 023783efee7678467feb49eb... |
| nutrient_recommendation | nutrient_recommendation.joblib | 54592da8764c9337a43203d0... |
| anomaly_detection | anomaly_detection.joblib | a42f9805b6d7144327adc55c... |
| smart_irrigation_scheduler | smart_irrigation_scheduler.joblib | 327e0f754648f73663d4eb3e... |
| predictive_maintenance | predictive_maintenance.joblib | 8f4a1437c99dcffe219d0efa... |

# 10. Deployment / Serving / System Integration

| Kiểm thử | Kết quả |
| --- | --- |
| status | PASS |
| mode | shadow |
| models_loaded | 5 |
| shadow_log | model-artifacts/simulation-v104/sim30-v104-20260928T075629Z/logs/inference-shadow.jsonl |
| ab10_sample_entities | 1000 |
| ab10_enabled_entities | 100 |
| ab10_fraction | 0.1 |

| Model | HTTP/Inference | Shadow prediction exposed | Latency ms |
| --- | --- | --- | --- |
| soil_moisture_forecast | PASS | False | 14.2630 |
| nutrient_recommendation | PASS | False | 12.9670 |
| anomaly_detection | PASS | False | 13.1970 |
| smart_irrigation_scheduler | PASS | False | 13.2790 |
| predictive_maintenance | PASS | False | 13.4000 |

Shadow mode vẫn chạy model và ghi log nhưng prediction không được expose như một khuyến nghị hành động. A/B routing dùng hash ổn định của entity_id để chọn khoảng 10% entity, tránh cùng một khu vườn thay đổi nhóm ngẫu nhiên giữa các request.

# 11. Batch inference, Shadow, A/B Testing và Monitoring

| Batch check | Giá trị |
| --- | --- |
| status | PASS |
| models | 5 |
| rows_inferred | 500 |
| files | 5 |

| Monitoring | Giá trị |
| --- | --- |
| Inference records | 5 |
| Model count | 5 |

anomaly_detection: requests=1, latency mean=13.197 ms, p95=13.197 ms, exposed_fraction=0.000.

nutrient_recommendation: requests=1, latency mean=12.967 ms, p95=12.967 ms, exposed_fraction=0.000.

predictive_maintenance: requests=1, latency mean=13.400 ms, p95=13.400 ms, exposed_fraction=0.000.

smart_irrigation_scheduler: requests=1, latency mean=13.279 ms, p95=13.279 ms, exposed_fraction=0.000.

soil_moisture_forecast: requests=1, latency mean=14.263 ms, p95=14.263 ms, exposed_fraction=0.000.

A/B 10% ở bản mô phỏng chỉ kiểm tra cơ chế phân nhóm. Khi triển khai thật, KPI A/B phải là metric vận hành/nông học đã định nghĩa trước, không chỉ metric ML offline.

# 12. Giám sát và tái huấn luyện

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| entrypoint | scripts/retrain_v103.py (production readiness guard) + scripts/model_training_v104/train_all_and_report.py (simulation benchmark) |
| production_data_guard | ENABLED |
| recommended_cycle | 3-6 tháng hoặc theo drift/data readiness |
| simulation_artifact_auto_promote | DISABLED |

Retraining production phải quay lại Data Readiness Gate, chỉ lấy nguồn dữ liệu thật đã whitelist. Dataset synthetic tiếp tục được giữ cho regression test và benchmark, không được dùng để tự động thay thế production artifact.

# 13. Kết luận thực nghiệm

Tất cả 5 model trong báo cáo này đã được thực sự fit bằng scikit-learn trên dataset mô phỏng 30 ngày và đánh giá trên tập Test tách biệt. Các con số không được nhập thủ công: chúng được lấy từ object metric sinh trong cùng run training. Tuy nhiên, vì dữ liệu và một số target do simulator/policy sinh ra, kết quả chỉ chứng minh pipeline ML, packaging và deployment simulation hoạt động end-to-end. Chỉ sau khi train lại bằng telemetry/ground-truth thực địa và qua field pilot mới có thể đánh giá production readiness.

# 14. Phụ lục - File train và khả năng tái lập

scripts/model_training_v104/train_01_soil_moisture.py

scripts/model_training_v104/train_02_nutrient.py

scripts/model_training_v104/train_03_anomaly.py

scripts/model_training_v104/train_04_irrigation.py

scripts/model_training_v104/train_05_maintenance.py

scripts/model_training_v104/common.py

scripts/model_training_v104/report.py

scripts/model_training_v104/train_all_and_report.py

Lệnh tái lập toàn bộ: python scripts/model_training_v104/train_all_and_report.py

Mọi model riêng cũng có thể chạy độc lập với --out <run_dir>.